Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж

им. А. С. Попова»

Отчет по лабораторной работе № 2

Тема: «Подключение светодиодного табло»

Цель работы: приобрести умения разработки схемы электрической принципиальной блока индикации, расчетов блока индикации, разработки перечня элементов, сборки схемы в среде Proteus ISIS Professional.

«Динамическая индикация»

Автор: Зулкайнаров Тимур Анваржонович

Студент группы Э-363

Екатеринбург, 2026

1.1 Разработка схемы электрической принципиальной блока индикации

Блоком индикации должно отображаться какое либо значение, например температура с датчика. Выбирается семисегментный полупроводниковый индикатор, у которого прямой ток не больше 40мА, прямое напряжение сегмента не более напряжения питания схемы. Выбирается полупроводниковый семисегментный индикатор GND-2821AD-21

Технический параметры индикатора представлены в таблице 1.1 [ ]

Таблица 1.1 – Технические параметры индикатора

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цвет свечения | Красный |
| Высота знака, мм | 10 |
| Максимальная сила света при прямом токе 20 мА, мКд | 30 |
| Прямое напряжение, В | 1.8 |
| Количество сегментов | 7 |
| Количество знакомест | 2 |
| Схема включения | Общий катод |
| Рабочая температура, °С | -40…+80 |

Ток сегмента 20мА не превышает максимальный вытекающий ток микроконтроллера 40мА, поэтому через резисторы R1-R4 и R7-R9 сегменты индикации A…G индикатора HG1 соединяются с выводами PB7-PB1 микроконтроллера.

Рассчитывается максимальный ток Imax, мА, протекающий через общий катод знакоместа по формуле

| Imax=Iпр⋅n, | (1.1) |
| --- | --- |

где	Iпр – прямой ток сегмента, мА;

N – количество сегментов.

| Imax=20мА⋅7 |  |
| --- | --- |

| Imax=140мА |  |
| --- | --- |

Максимальный ток, протекающий через общий катод знакоместа 140мА превышает максимальный вытекающий ток вывода микроконтроллера 40мА, поэтому используется транзисторный ключ. Выбирается транзистор, у которого ток коллектора не менее 140мА, напряжение коллектора-эмиттер не менее +5В. Выбирается транзистор КТ503А.

Технические параметры транзистора представлены в таблице 1.2 [ ]

Таблица 1.2 – Технические параметры транзистора КТ503А

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный ток коллектора, мА | 0,150 |
| Напряжение коллектор-эмиттер, В | 25 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | 0,6 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В | 1,2 |
| Статический коэффициент передачи тока | 40…120 |
| Структура | n-p-n |
| Рабочая температура, °С | -40…+85 |

Рассчитывается ток базы Iб, мА, транзистора по формуле

| Iб=Ikk⋅βmin, | (1.2) |
| --- | --- |

где	Iк – ток коллектора, мА;

βmin – минимальный статический коэффициент передачи тока;

k – коэффициент насыщения.

| Iб=140 мА1⋅40 |  |
| --- | --- |

| Iб=3,5 мА |  |
| --- | --- |

Ток базы транзистора не превышает максимальный вытекающий ток микроконтроллера 40мА, поэтому базы транзисторов VT1, VT2 соединяются через резисторы R5, R6 с выводами PD4, PD5 микроконтроллера. Резисторы R5, R6 ограничивают ток базы и вывода микроконтроллера. Коллекторы транзисторов соединяются с общими катодами HG1. Эмиттеры транзисторов соединяются с общим проводом источника питания.

Рассчитывается сопротивление резистора R1, Ом, по формуле

| R1 = Uвых-Uпр-UкэIпр | (1.3) |
| --- | --- |

где	Uвых – выходное напряжения высокого уровня микроконтроллера, В;

Uпр – прямое напряжение сегмента, В;

Uкэ – напряжение насыщения коллектор-эмиттер;

Iпр – прямой ток сегмента, мА.

R1 = 5В-1.8В-0.6В20 мА = 130 Ом

Выбирается сопротивление резистора 130 Ом. Рассчитывается мощность PR1, Вт, рассеиваемая на резисторе по формуле

| P = Iпр2*R1 | (1.4) |
| --- | --- |

где	Iпр – прямой ток сегмента, А;

R1 – сопротивление резистора R1, Ом.

P = (20*10-3)2 *130 = 0,052

Выбираются резисторы R1-R4, R7-R9 С1-4 - 0.125 - 130 Ом ±5%

Рассчитывается сопротивление резистора R5, Ом, по формуле

| R5 = Uвых-UбэнасIб | (1.6) |
| --- | --- |

где	Uвых – выходное напряжения высокого уровня микроконтроллера, В;

Uбэнас – напряжение насыщения база-эмиттер;

Iб –  ток базы, мА.

R5 = 5В-1.2В3.5 мА = 1085 Ом

Выбирается сопротивление резистора 1 кОм. Рассчитывается мощность PR5, Вт, рассеиваемая на резисторе по формуле

| PR5 = Iб2*R5 | (1.7) |
| --- | --- |

где	Iб –ток базы, А;

R5 – сопротивление резистора R5, Ом.

PR5 = (3.5*10-3)2 *1000 = 0,012

Выбираются резисторы R5-R6 С1-4 – 0,125 – 1 кОм – ±5%

1.2 Расчет для таймера управления

Динамическая индикация представляет собой технологию отображения  информации при которой знакоместа индикатора активируются поочередно с высокой частотой.

Этот метод широко используется в различных устройствах - от простых цифровых часов до сложных LED-индикаторов. Данный метод уменьшает количество задействованных выводов портов ввода-вывода микроконтроллера, для приятного воспринимания информации частота обновления индикации LED-экрана должна быть не ниже 50-60 Гц [ ]. Для обеспечения данной частоты используется один из таймеров микроконтроллера, выбирается  таймер Т0 в режиме работы СТС. Принцип работы устройства заключается в формировании прерывания таймера и вывода информации с большой частотой на семисегментный индикатор через порты ввода-вывода микроконтроллера. Таймером Т0 нужно сформировать сигнал частотой не менее 50-60 Гц, выбирается частота свечения знакоместа индикатора HG1 5 мс. Для проверки выбранного времени свечения необходимо рассчитать период сигнала выбора знакоместа по формуле

| Tзн = tзн * n | (1.8) |
| --- | --- |

где	Tзн – период переключения знакоместа, мс.

tзн – время свечения знакоместа, мс;

n – количество знакомест.

Tзн = 5 мс * 2 = 10 мс

Рассчитывается частота переключения знакомест по формуле

| Fзн = 1Tзн | (1.9) |
| --- | --- |

где	Fзн – частота переключения знакоместа, Гц;

Tзн – период переключения знакоместа, мс.

Fзн = 110 мс=100 Гц

Рассчитанная частота превышает частоту, которую воспринимает человеческий глаз, время свечения знакоместа выбрано правильно.

Частота микроконтроллера 1 МГц.

Рассчитывается период сигнала синхронизации микроконтроллера по формуле

| Tмк= 1fмк | (1.10) |
| --- | --- |

где	Tмк – период сигнала синхронизации микроконтроллера, мкс;

fмк – частота работы микроконтроллера, Гц.

Tмк= 11000000 Гц = 1 мкс

Рассчитывается коэффициент деления таймера Т0 по формуле

| Кдел=TвыдTмк | (1.11) |
| --- | --- |

где 	Кдел – коэффициент деления;

Твыд – период выдержки микроконтроллера;

Тмк – период сигнала синхронизации микроконтроллера, мкс.

Кдел=5000 мкс1 мкс=5000

Коэффициент деления больше 256, выбирается коэффициент деления предделителя  64.

Рассчитывается коэффициент деления счетчика TCNT0 таймера по формуле

| Кдел.с. = КделКпред | (1.12) |
| --- | --- |

где	Кдел.с. –коэффициент деления счетчика таймера;

Кдел – коэффициент деления;

Кпред - коэффициент деления предделителя.

Кдел.с. = 500064 = 78

Следователь, в регистр OCR0A записывается число 78.

Формат регистров TCCR0A и TCCR0B указаны на рисунке 1

Рисунок 1 – Формат регистров TCCR0A и TCCR0B

Режимы работы таймера и коды этих режимов представлены на рисунке 2

Рисунок 2 – Режимы работы таймера Т0

Выбирается режим  СТС записью кода  010 в биты WGM02, WGM01, WGM00.

На рисунке 3 представлены источники частоты для таймера Т0

Рисунок 3 – Источника частоты таймера Т0

Для выбора коэффициента деления предделителя таймера Т0 нужно записать код 011 в биты CS02, CS01, CS00.

Разрешается прерывание от таймера Т0 в режиме СТС.

Содержимое регистра TIMSK0 представлено на рисунке 4

Рисунок 4 – Содержимое регистра TIMSK0

Для разрешения прерывания по совпадению блока А в регистре TIMSK0 устанавливается в единицу бит OCIE0A.

Состояние регистров TCCR0A и TCCR0B представлены в таблице 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3 – Содержимое регистра TCCR0A

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCCR0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 1.4 – Содержимое регистра TCCR0B

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCCR0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Содержимое регистра TIMSK0 представлено в таблице 1.5

Tаблица 1.5 – содержимое регистра TIMSK0

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIMSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Семисегментные коды цифр представлены в таблице 1.6

Таблица 1.6 – Семисегментные цифр

| Выводы порта В | PB7 | PB6 | PB5 | PB4 | PB3 | PB2 | PB1 | PB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегменты | G | F | E | D | C | B | A |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2 Программа инициализация таймера

void init_timer0 {

TCCR0A |= (1 << WGM01);

TCCR0B |= (1 << CS02) | (1 << CS00);

TCNT0 = 0;

OCR0A = 9;

TIMSK |= (1 << OCF0A);

}